STD7000螺杆阀

(一) 总体技术参数:

1.主要技术指标

1.1.设备基本参数：

设备名称： 螺杆阀

设备型号： STD7000

使用电压：单相AC 220V±5%、50±2Hz

设备本体尺寸：①螺杆阀： 497（L)mm×60(φ)mm(具体尺寸见图1)

②控制器： 240(L)mm×220(W)mm×220(H)mm （根据实际情况会有不同）

设备本体重量：①螺杆阀： 约8.5kg/只（根据配置情况会有不同）

②控制器： /（根据实际情况会有不同）

设备使用环境温度：10℃~50℃

2.1螺杆阀：

动作说明：伺服电机带动转子螺杆在定子型腔内绕轴线作行星回转，将螺杆与定子间形成的密闭腕内胶水沿转子螺纹线连续地、均匀地而且容积恒定地排出。

重要参数：

  - 出胶速度：70mL/min≤μ≤840mL/min

  - 每圈输送量：7mL/转

  - 精度：±2%

  - 重复精度：±1%

  - 可输送介质：①介质粘度：≤1000000cps

②介质压力：≤ 0.6MPa

③介质温度：≤80℃

配置：

1）电机：①伺服电机+减速箱 / 步进电机+减速箱

2）转子：①型号：STD7000-Z

②材质：17-4PH硬化不锈钢 / 304不锈钢 / 316不锈钢 等

3）定子：①型号：STD7000-D

②材质：FKM（中文名称：氟橡胶）/ NBR(中文名称：丁氰橡胶) / EPDM（三元乙丙橡胶）  等

4）阀体：①材质：不锈钢 / 铝质阳极氧化 / 铝质硬质氧化

②尺寸：如图1

2.2.控制器：

可选配置：

控制箱： ①驱动器：

②触摸屏：

③外壳：定制控制箱

2) 外接端口：①控制螺杆阀专用接口

②设备控制端口：设备联机控制

2）信号线：采用高抗干扰耐折压编码器专用电缆

螺杆阀外形尺寸如下所示：

图1  配伺服电机STD7000螺杆阀外形尺寸图